Progetto Hololens (da definire il nome)

Il progetto si basa sulla realizzazione di un’applicazione per VR e VR olografica per la manutenzione di una linea di produzione SMC come in figura.

La linea di produzione è presente all’interno del laboratorio SMILE presso il parco tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo. Il laboratorio è gestito in collaborazione da Confindustria Bergamo, ITIS Marconi e ITIS Paleocapa di BG.

La linea di produzione è costituita da “stazioni” – individuate da una sigla FAS seguita da un numero - gestiti da dispositivi programmabili (PLC), come in figura, che manipolano degli oggetti mediante attuatori lineari (cilindri con pistoni)  altri dispositivi di azionamento.

Qui, ad esempio, è raffigurata la stazione che gestisce il “magazzino” dei pezzi (FAS201)

Di ogni stazione si avrà la descrizione dei movimenti che è in grado di far fare ad ogni pezzo. (vedi file in allegato).

La linea è dotata inoltre di un dispositivo che simula fino a 16 “malfunzionamenti” che possono avvenire in una data stazione in esercizio.

Si riportano ad esempio i primi fault per la stazione FAS201

fas201 feeding/checking body module

| N | ERROR SYMPTOM | SUSPICIOUS COMPONENT | ## FAULTY COMPONENT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | The module runs properly, but when the module enters on error state, the error or alarm lamp doesn´t turn on. | - Error or Alarm lamp. - Wiring. - PLC. | Wiring of the alarm lamp (ALARM). The 24v from the PLC’s O00 output are not being received. |
| 2 | The cylinder of the body feeder manipulator (A) doesn´t go forwards, because of this, the bodies aren’t fed to the system and the module stops. | - Horizontal cylinder of feeder. - Solenoid valve of the horizontal cylinder. - Backward auto switch of the horizontal cylinder. - Wiring. - PLC. | Wiring of the horizontal cylinder´s solenoid valve (A+). The 24v from the PLC’s O01 output are not being received. |
| 3 | The checking cylinder (B) doesn´t go downwards, the body orientation is not checked and the system always considers the body orientation as WRONG. | - Vertical cylinder of checker. - Solenoid valve of the checking cylinder. - Auto switch of the checking cylinder. - Auto switch of the feeder cylinder. - Wiring. - PLC. | Wiring of the checking cylinder´s solenoid valve (B+). The 24v from the PLC’s O02 output are not being received. |

La tabella indica:

- Il numero di fault generato dal dispositivo (N)

- la descrizione del malfunzionamento (Error symptom)

- quali sono i componenti della stazione che possono essere coinvolti (suspicious component)

- la descrizione dell’intervento necessario per ripristinare il fault (Faulty component)

Si richiede quindi di sviluppare un’applicazione VR/AR che permetta ad un operatore, vedendo il manifestarsi di un guasto, di poter essere addestrato per riparare il guasto secondo quanto indicato dalla tabella precedente.

In pratica:

- viene generato il fault numero N in modo manuale  (o tramite applicazione VR)

- la stazione reagisce andando in malfunzionamento (oppure la stazione in VR si comporta come la stazione reale)

- viene indicato all’operatore tramite VR/HR quali sono i componenti convolti/si chiede all’operatore di individuarli

- si verifica se l’operatore fa l’intervento necessario per ripristinare il fault

In questa prima fase chiederei di sviluppare l’applicazione che permetta di risolvere un numero limitato di fault (3 o 4) così come da file allegato sulla stazione FAS201.